防汛抗旱信息

# 第12期

青岛市防汛抗旱指挥部办公室

青岛市水务管理局

青岛市水文局

青岛市气象局               2025年6月1日

### 1～5月雨情、水情、墒情综述

1～5月，全市平均降水量148.8mm。6月1日8时，全市大、中型水库（不含棘洪滩水库）蓄水量53367万方。除小沽河葛家埠水文站、墨水河华桥水文站、白沙河乌衣巷水文站、张村河东韩水文站、南胶莱河闸子水文站、李村河李村水文站、大沽河张家院水文站、桃源河李家庄水文站等断面有少量径流外，全市其他主要河道处于河干或断流状态。

一、雨情

（一）概述

1～5月，全市平均降水量148.8mm，比历年同期（119.2mm）偏多29.6%，比去年同期（108.1mm）偏多37.7%。与历年同期比较，各区市偏多2.4%～42.9%；与去年同期比较，各区市降水量偏多15.7%～51.5%（详见表一）。

5月份，全市平均降水量103.3mm，比历年同期（48.1mm）偏多114.8%，比去年同期（71.7mm）偏多226.9%（详见表二）。

（二）降水空间分布

1～5月，全市降水空间分布不均匀。西海岸西部和北部降水量较小，在100mm以下；平度中部、莱西大部、即墨北部、胶州中南部、西海岸南部和东部、城阳东南部、青岛市区南部降水量较大，在150mm以上；其他地区降水量在100～150mm之间，最大点降水量崂山区崂顶222.5mm。

（三）降水时程分布

1～5月，全市平均降水量148.8mm。其中，1月份降水量2.8mm；2月份降水量2.6mm；3月份降水量24.5mm；4月份降水量15.6mm；5月份降水量103.3mm。

1～5月，全市几次较大的降水过程如下：

3月1日8时至2日8时，全市平均降水量20.3mm，最大点崂山北九水39.1mm。

4月3日6时至4日6时，全市平均降水量6.9mm，最大点平度崔家集21.5mm。

5月18日9时至21日4时，全市平均降水量79.3mm，最大点崂山巨峰索道130.0mm。

5月25日6时至26日6时，全市平均降水量9.4mm，最大点崂山区晓望34.2mm。

二、 水情

（一）水库水情

1月1日8时，全市23座大中型水库（不含棘洪滩）蓄水61312万方，比历年同期多蓄32229万方，比去年同期多蓄6357万方。

6月1日8时，全市23座大中型水库（不含棘洪滩）蓄水53367万方，比历年同期多蓄32172万方，比去年同期多蓄6896万方，在1960～2026共67年的历史同期蓄水系列中由大到小排第1位（第2位2025年6月1日46469万方），蓄水偏多（详见表三）。

（二）河道水情

1～5月上旬，全市主要河道基本处于河干或断流状态。5月18～19日，全市发生一场较大降水，主要河道产生径流，最大泽河郑家水文站洪峰流量20.3立方米每秒，大沽河、小沽河、南胶莱河、白沙河、墨水河（即墨）、张村河和李村河等河道均产生较小径流。

6月1日8时，小沽河葛家埠水文站流量2.57立方米每秒，墨水河华桥水文站流量1.51立方米每秒，白沙河乌衣巷水文站流量0.823立方米每秒，张村河东韩水文站流量0.810立方米每秒，南胶莱河闸子水文站流量0.530立方米每秒，李村河李村水文站流量0.323立方米每秒，大沽河张家院水文站流量0.300立方米每秒，桃源河李家庄水文站流量0.060立方米每秒，其他主要河道处于河干或断流状态。

三、土壤墒情

3月份降水较少，崂山、城阳出现轻度干旱。

4月份，旱情持续发展，崂山、城阳、西海岸、平度东北部出现轻度干旱，胶州西南部出现中度干旱。

5月上、中旬降水较少，旱情持续发展，即墨北部、平度南部和东北部、胶州北部、莱西中部出现轻度干旱，西海岸、胶州西南部、莱西北部出现中度干旱。

5月18～20日出现一次大范围较强降水过程，全市旱情解除。

6月1日8时，全市小麦地平均土壤相对湿度为79.6%，墒情适宜，春播地平均土壤相对湿度为85.6%，墒情适宜。

附：1.青岛市2026年1～5月降水量与历年同期降水量比较表（表一）

2.青岛市2026年5月份降水量与历年同期降水量比较表（表二）

3.青岛市大、中型水库水情统计表（表三）

4.青岛市2026年1～5月份降水量等值面图

送：市委书记，市 长，市委副书记，分管副市长，市委秘书长，市政府秘书长，市委分管副秘书长，市政府分管副秘书长，市委办公厅，市政府办公厅，市委总值班室，市政府总值班室，市直机关工委，市应急管理局，市农业农村局，有关单位。

编辑：孙楠思                                     校核：宫云赵                 审定：郑毅

| 青岛市2026年1～5月降水量与历年同期降水量比较表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位: mm |  |  |
| 区 市 | 降水量 |  | 历年同期降水量 |  | 比 较 |  |  |  | 去年同期降水量 |  | 比 较 |  |  |
|  |  |  |  |  | +多 -少 |  | % |  |  |  | +多 -少 |  | % |
| 市 区 | 152.3 |  | 131.7 |  | 20.6 |  | 15.6 |  | 105.7 |  | 46.6 |  | 44.1 |
| 城 阳 | 139.9 |  | 121.0 |  | 18.9 |  | 15.6 |  | 120.9 |  | 19.0 |  | 15.7 |
| 崂 山 | 175.9 |  | 147.7 |  | 28.2 |  | 19.1 |  | 133.0 |  | 42.9 |  | 32.3 |
| 胶 州 | 143.2 |  | 120.7 |  | 22.5 |  | 18.6 |  | 102.8 |  | 40.4 |  | 39.3 |
| 即 墨 | 140.2 |  | 116.2 |  | 24.0 |  | 20.7 |  | 109.9 |  | 30.3 |  | 27.6 |
| 西海岸 | 138.4 |  | 135.2 |  | 3.2 |  | 2.4 |  | 109.2 |  | 29.2 |  | 26.7 |
| 平 度 | 158.0 |  | 110.6 |  | 47.4 |  | 42.9 |  | 104.3 |  | 53.7 |  | 51.5 |
| 莱 西 | 156.3 |  | 112.8 |  | 43.5 |  | 38.6 |  | 107.8 |  | 48.5 |  | 45.0 |
| 全市平均 | 148.8 |  | 119.2 |  | 29.6 |  | 24.8 |  | 108.1 |  | 40.7 |  | 37.7 |

| 青岛市2026年5月份降水量与历年同期降水量比较表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位: mm |  |
| 区 市 | 降水量 |  | 历年同期降水量 |  | 比 较 |  |  |  | 去年同期降水量 |  | 比 较 |  |  |
|  |  |  |  |  | +多 -少 |  | % |  |  |  | +多 -少 |  | % |
| 市 区 | 110.8 |  | 53.5 |  | 57.3 |  | 107.1 |  | 23.9 |  | 86.9 |  | 363.6 |
| 城 阳 | 99.1 |  | 49.0 |  | 50.1 |  | 102.2 |  | 33.8 |  | 65.3 |  | 193.2 |
| 崂 山 | 121.0 |  | 63.0 |  | 58.0 |  | 92.1 |  | 44.9 |  | 76.1 |  | 169.5 |
| 胶 州 | 90.5 |  | 46.8 |  | 43.7 |  | 93.4 |  | 25.0 |  | 65.5 |  | 262.0 |
| 即 墨 | 97.6 |  | 44.6 |  | 53.0 |  | 118.8 |  | 27.7 |  | 69.9 |  | 252.3 |
| 西海岸 | 87.6 |  | 55.7 |  | 31.9 |  | 57.3 |  | 24.4 |  | 63.2 |  | 259.0 |
| 平 度 | 113.0 |  | 44.8 |  | 68.2 |  | 152.2 |  | 35.4 |  | 77.6 |  | 219.2 |
| 莱 西 | 120.6 |  | 45.6 |  | 75.0 |  | 164.5 |  | 41.1 |  | 79.5 |  | 193.4 |
| 全市平均 | 103.3 |  | 48.1 |  | 55.2 |  | 114.8 |  | 31.6 |  | 71.7 |  | 226.9 |

青岛市大、中型水库水情统计表

| 表三 |  |  |  |  | 2026年6月1日8时 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 市 | 库 名 | 汛末蓄水位 （m） | 水 库 水 情 |  |  |  |  |
|  |  |  | 水 位 （m） | 蓄水量 （万m3） |  | 出库流量 (m3/s) | 备 注 |
| 莱 西 | 产 芝 | 72.50 | 71.81 | 20818 |  | 1.17 |  |
| 平 度 | 尹 府 | 79.50 | 78.29 | 7474 |  | 0.417 |  |
| 城 阳 | 崂 山 | 54.00 | 46.98 | 2630 |  | 1.85 |  |
|  | 书 院 | 134.00 | 127.42 | 709 |  |  |  |
| 即 墨 | 石 棚 | 30.03 | 28.33 | 444 |  |  |  |
|  | 王 圈 | 44.40 | 41.74 | 1698 |  |  |  |
|  | 宋化泉 | 42.45 | 41.37 | 1193 |  |  |  |
|  | 挪 城 | -- | 12.89 | 615 |  |  |  |
| 西海岸 | 小珠山 | 56.51 | 54.65 | 1779 |  |  |  |
|  | 陡崖子 | 37.00 | 32.71 | 1756 |  |  |  |
|  | 吉利河 | 45.30 | 41.66 | 2222 |  |  |  |
|  | 孙家屯 | 39.45 | 37.91 | 338 |  |  |  |
|  | 铁 山 | 47.67 | 44.71 | 2059 |  |  |  |
| 平 度 | 双 庙 | 82.00 | 81.85 | 541 |  |  |  |
|  | 黄 山 | 104.00 | 102.17 | 695 |  |  |  |
|  | 双 山 | 102.87 | 101.69 | 621 |  |  |  |
|  | 大泽山 | 89.80 | 88.18 | 454 |  |  |  |
|  | 黄 同 | 86.50 | 84.67 | 2166 |  |  |  |
|  | 淄 阳 | 72.00 | 70.31 | 661 |  |  |  |
| 莱 西 | 高格庄 | 83.35 | 83.06 | 762 |  |  |  |
|  | 北 墅 | 112.00 | 111.40 | 2419 |  |  |  |
| 胶 州 | 山 洲 | 41.80 | 39.65 | 778 |  |  |  |
|  | 青 年 | 16.32 | 15.77 | 535 |  |  |  |
| 合计 | 蓄水量 | 大型 |  | 28292 |  |  |  |
|  |  | 中型 |  | 25075 |  |  |  |
|  |  | 大中型 |  | 53367 |  |  |  |